تعمیرات اساسی یک دستگاه چیلر تراکمی برند کریر

Carrier Water -Cooled Screw Chiller

Model: 30HXC190A

مقدمه

شرکت حفاری استوان کیش دارای یک دستگاه حفاری دریایی می باشد. این شرکت در نظر دارد یک دستگاه چیلر برند کریر (Carrier) سکوی حفاری پاسارگاد 100 را با توجه به مشکل نشت آب به دستگاه چیلر تعمیرات اساسی نماید. لذا جهت انجام اين کار نیاز به گروه متخصص با کارگاه مجهز دارد تا تعمیرات مذکور را طبق استانداردهای شرکت سازنده انجام دهد.

پيوست ها

پيوست الف: شامل لیست قطعات جهت ارائه آحاد بها به صورت تفكيك شده می باشد.

پیوست ب: شامل لیست خدمات مورد نیاز جهت ارائه آحاد بها به صورت تفكيك شده می باشد.

شرح كار و شرايط اختصاصي

انجام تعميرات اساسی چیلر شماره 2 دستگاه حفاری پاسارگاد 100

- تعمیرات اساسی  تجهیزات دریایی طبق استانداردهای شرکت سازنده و دستورالعملهای نماینده کارفرما و مطابق شرح کار بوده و پیمانکار موظف به استفاده از این اطلاعات به صورت دقیق در تمام مراحل انجام کار می باشد.

تبصره : لازم به توضیح است تمامي تائيديه هاي خواسته شده در شرح كار بايد از نماينده كارفرما اخذ گردد.

شرح کار انجام تعمیرات اساسی

- قبل از انجام هرگونه اقدامی در خصوص چیلر، ابتدا بررسی وضعیت ظاهری انجام گیرد و سپس ثبت گزارش کامل از وضعیت، شرایط داخلی و بیرونی چیلر به همراه عکس برداری از قسمت های مختلف تجهیز صورت پذیرد. لازم به توضیح است که ثبت عکس های وضعیت چیلر می بایست پیوست گزارش اولین روز کاری پیمانکار تعمیرات باشد.

- گزارش های انجام کار می بایست به صورت روزانه برای کارفرما ارسال گردد. با توجه به انجام کار در کارگاه پیمانکار ارسال گزارشات از طریق بستر ارتباطی پیمانکار، صورت خواهد گرفت.

شماره سریال چیلرشماره 2 به صورت: HL3197 می باشد.

تبصره: پس از ارائه گزارش کامل وضعیت چیلر توسط پیمانکار، در صورت اخذ تائید گزارش های اشاره شده توسط نماینده کارفرما، پیمانکار با تایید نماینده کارفرما، اجازه شروع به کار برای شروع تعمیرات اساسی را خواهد داشت.

تعمیرات و سرویس اساسی چیلربرند :Carrier 30HXC190A

این تعمیرات شامل شست و شو سیستم با توزن و گاز R11، رفع نشتی ها، رطوبت زدایی لاین های سیستم، تعمیر و نصب کمپرسورهای اسکرو، تعویض اواپراتور، شستشوی کندانسور، تعویض فیلترهای سیستم، شارژ روغن و گاز سیستم، نصب سنسورها و اتصالات الکتریکی، انجام تست ها، راه اندازی چیلر و بررسی های لازم به شرح ذیل می باشد.

نصب کمپرسورهای اسکرو تعمیر شده بر روی چیلر:

کمپرسورهای اسکرو تعمیر شده می بایست در محل خود نصب گردد.

. چیلر شماره 2 کمپرسور A

. چیلر شماره 2 کمپرسور B

بررسی مدار الکتریکی و نصب اتصالات برقی و تابلوی برق چیلر:

تابلو برق، کابل برق ورودی، کابل برق کمپرسورها ، سنسورها ، بوبین سلونوئید ها، کنتاکت های کنتاکتورها، فیوزها و ... بررسی و از نصب، محکم و تمیز بودن آنها اطمینان حاصل گردد.

نصب تمامی متعلقات کمپرسورها، سنسورها، سلونوئید ولوها، اتصالات گاز و سایر متعلقات

. نصب لوله و اتصالات مسیر روغن به ورودی کمپرسور انجام گردد. برای اطمینان از پلاگ نبودن مسیر لوله ها می بایست با گاز نیتروژن تست شوند.

. نصب اکونومایزر و اتصالات کمپرسورها انجام گردد.

. تعویض Internal Oil Filter  مربوط به هر دو کمپرسور

. تعویض External Oil Filter

. سرویس و نصب Oil Pump

. سرویس  Economizer Expansion Valve

. شستشوی Expansion Valve  با گاز R11 و نصب آن صورت پذیرد.

. . سنسور های Flow Switch   در مسیر خروجی آبFresh Water & Sea water  تست و صحت کارکرد آنها در چندین مرحله تست شود.

. نصب دو عدد Core filter drier

اطمینان از عدم وجود نشتی اتصالات در سیستم :

پس از نصب تمام تجهیزات و اطمینان از محکم بودن کانکشن ها و اتصالات، می بایست با تزریق گاز نیتروژن، سیستم را به مدت 24 ساعت تحت فشار 200 PSI قرار داد تا تمامی کانکشن ها تست گردد و از عدم نشتی آنها اطمینان حاصل نمود. لازم به ذکر است در صورت وجود نشتی در این مرحله، پس از برطرف نمودن آن، می بایست تست نشتی مجدداً از ابتدا انجام گردد.

بررسی اواپراتور چیلر:

اواپراتور نو در محل خود نصب گردد .

بررسی کندانسور چیلر:

کندانسور چیلر باید به طور کامل بررسی شود و در صورت وجود نشانه‌هایی از کثیفی، زنگ‌زدگی یا خوردگی، باید از عدم وجود نشتی در آن اطمینان حاصل نمود.

مراحل تست عدم نشتی کامل کندانسور شامل:

کندانسور ابتدا به مدت 12 ساعت تحت فشار 50 PSI قرار گرفته و تست نشتی انجام گردد.

کندانسور به مدت 12 ساعت تحت فشار 200 PSI قرار گرفته و مجددا تست نشتی انجام گردد.

بررسی فیلترهای چیلر:

فیلترهای درایر چیلر باید از لحاظ سلامت و عملکرد صحیح بررسی و در صورت لزوم تعویض گردد.

شستشوی چیلر شامل اواپراتور ،کندانسور، لاین ها و رطوبت زدایی سیستم:

. انتقال مایع شستشو دهنده توزن به داخل کندانسور و سپس چرخش مایع توسط پمپ، برای مدت 12ساعت انجام گردد.

. پس از اطمینان از تخلیه کامل مایع توزن از اواپراتور و کندانسور، تزریق گاز R11 یا گاز 141  به داخل اواپراتور و سپس کندانسور به منظور شستشوی کامل آن انجام گردد .

. پس از تخلیه گاز R11   از اواپراتور و کندانسور، گاز نیتروژن به داخل آن تزریق و از قسمت خروجی به مقدار مناسب تخلیه و این عمل به مدت 5 ساعت ادامه یابد تا از خشک شدن کامل اواپراتور وکندانسور اطمینان حاصل گردد.

. اکونومایزر بوسیله گازR11 شستشوی کامل و سپس در چندین مرحله توسط گاز نیتروژن خشک گردد.

تست فشار منفی، تزریق روغن و گاز جهت تست سیستم:

. پس از اطمینان از عدم وجود نشتی، سیستم بصورت کامل به مدت 6 ساعت وکیوم گردد و پس از 1 ساعت از شروع عملیات وکیوم، روغن لازم تا مشاهده شدن گلس روغن به سیستم تزریق گردد. پس از اتمام وکیوم برای 2 ساعت پمپ وکیوم خاموش و سیستم را در حالت وکیوم پایش قرار داده شود و نشتی مشاهده نگردد.

. پس از وکیوم کامل سیستم، تزریق 5 کپسول گاز R134  به سیستم صورت پذیرد.

. پس از اطمینان از صحت انجام کار، چیلر را بصورت آزمایشی در سرویس قرار دهید و در این زمان 5 کپسول گاز R134 دیگر به سیستم تزریق گردد و سپس چیلر به صورت دایم در سرویس قرار گیرد.

. لازم به ذکر است پس از انجام مراحل بالا و روشن کردن سیستم ، پیمانکار می بایست نسبت به برطرف نمودن هرگونه مشکل اقدام نماید ،ضمنا فیلتر های سری اول را تعویض نموده و مجددا چیلر را روشن و سیستم به مدت 48 ساعت در مدار قرار گیرد و تست گردد.

قبل از تحویل سیستم، می بایست کلیه فیلتر های داخلی و خارجی و Core Drier ها تعویض و سیستم مجددا در مدار قرار گیرد.

. پیمانکار انجام تعمیرات اساسی چیلر فوق را به مدت 12 ماه از زمان انجام کار بدون هیچ گونه قید و شرطی گارانتی نموده و در صورت بروز ایراد در سیستم نسبت به برطرف نمودن مشکل با هزینه پیمانکار اقدام خواهد نمود. . با توجه به مصرفی بودن فیلتر های درونی، فیلترهای بیرونی و Core dryer ها مسئولیت تامین فیلترهای مذکور بر عهده شرکت استوان کیش می باشد و در صورت تامین فیلترها توسط پیمانکار، علاه بر تعداد ذکر شده در لیست اقلام، هزینه آنها طبق قیمت روز به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

. پیمانکار ملزم به بازدید از دستگاه فوق 4 ماه پس از راه اندازی سیستم بوده و می بایست نسبت به تعویض فیلتر های مجموعه و بررسی فنی مجموعه اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

. هزینه پرداخت شده جهت اجرت انجام کار یکبار بوده و در صورت نیاز به انجام تعمیرات در دوره گارانتی و بازدید مجموعه هیچ گونه هزینه اضافی بابت انجام کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

. تهیه صورتجلسه بر روی دستگاه حفاری که مبنای شروع گارانتی کمپرسورها با توجه به شرایط گارانتی مندرج در قرارداد می باشد.

شرایط اختصاصی

تعهدات پیمانکار در مراحل مختلف تعمیرات و پس از اتمام کار و تحویل کمپرسور:

- پيمانكار متعهد مي گردد كليه تجهيزات و وسايل مورد نياز انجام تعميرات موضوع قرارداد را به هزينه خود در جهت ارائه خدمات تهيه نمايد.

- محل انجام تعمیرات موقعیت دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ می باشد.

- کلیه قطعات می بایست اورجینال و دارای بسته بندی اورجینال شرکتی باشند.

- پرداخت مبالغ مربوط به تامین قطعات و اجرت انجام کار بر اساس شرایط مندرج در قرارداد تماما به صورت ریال به حساب پیمانکار بر اساس نرخ تسعیر؛ نرخ حواله سامانه سنا (نرخ خرید) در روز صدور چک می باشد.

- در زمان راه اندازی و تست چیلر، حضور نماینده شرکت حفاری استوان کیش الزامی می باشد.

- بازرسی از چیلر هر 4 ماه یکبار حداکثر 3 بار در طول یک سال توسط پرسنل فنی پیمانکار به منظور بررسی و تهیه گزارش عملکرد چیلر جدا از دفعات اعزام پیمانکار به دلیل موارد مربوط به خرابی و گارانتی موضوع قرارداد به دستگاه می بایست صورت پذیرد.

- حضور حداقل یک نفر از کارشناسان ارشد فنی پیمانکار به مدت 7 روز تقویمی پس از راه اندازی چیلر جهت بررسی عملکرد و شرایط سیستم بر روی دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ الزامی می باشد.

- گزارش کامل و جامع تعمیرات چیلر همراه با جزئیات می بایست طی حداکثر 20 روز کاری در قالب کتابچه تعمیرات و راه اندازی چیلر به صورت یک نسخه چاپی رنگی و یک نسخه تصویری در لوح فشرده به کارفرما ارائه گردد.