تعمیرات اساسی دو عدد کمپرسور اسکرو Carlyle

Model: 06NW2300S5EA

انجام تعميرات اساسی کمپرسور اسکرو چیلر دستگاه حفاری پاسارگاد 100

مقدمه

شرکت حفاری استوان کیش دارای یک دستگاه حفاری دریایی می باشد. این شرکت در نظر دارد دو عدد کمپرسور اسکرو  (Carlyle) مدل 06NW2300S5EA مربوط به چیلر سکوی حفاری پاسارگاد 100 را با توجه به مشکل نشت آب به سیستم، تعمیرات اساسی نماید. لذا جهت انجام اين کار نیاز به گروه متخصص با کارگاه مجهز دارد تا تعمیرات مذکور را طبق استانداردهای شرکت سازنده انجام دهد.

تعمیرات اساسی  تجهیزات دریایی طبق استانداردهای شرکت سازنده و دستورالعملهای نماینده کارفرما و مطابق شرح کار بوده و پیمانکار موظف به استفاده از این اطلاعات به صورت دقیق در تمام مراحل انجام کار می باشد. ضمنا تمامي تائيديه هاي خواسته شده در شرح كار بايد از نماينده كارفرما اخذ گردد.

پيوست ها

پیوست الف: شامل لیست خدمات مورد نیاز جهت ارائه آحاد بها به صورت تفكيك شده می باشد.

شرح كار و شرايط اختصاصي

قبل از انجام هرگونه اقدامی در خصوص تعمیرات اساسی کمپرسورهای اسکرو ابتدا وضعیت ظاهری آنها بررسی و سپس ثبت گزارش کامل از وضعیت، شرایط داخلی و بیرونی کمپرسورها به همراه عکس برداری از قسمت های مختلف آنها انجام گیرد.  لازم به توضیح است که ثبت عکس های وضعیت کمپرسورهای اسکرو می بایست پیوست گزارش اولین روز کاری پیمانکار تعمیرات باشد.

پس از ارائه گزارش کامل کمپرسورهای اسکرو چیلر توسط پیمانکار، در صورت اخذ تائید گزارش های اشاره شده توسط نماینده کارفرما، پیمانکار با تایید نماینده کارفرما، اجازه کار برای شروع تعمیرات اساسی را خواهد داشت.

شماره سریال کمپرسور ها به صورت: 1311L17337 و 1311L17326 می باشد.

گزارش های انجام کار می بایست به صورت روزانه برای کارفرما ارسال گردد. با توجه به انجام کار در کارگاه پیمانکار ارسال گزارشات از طریق بستر ارتباطی پیمانکار، صورت خواهد گرفت.

شرح کار انجام تعمیرات اساسی

پروسه تعمیر اساسی کمپرسور اسکرو (Carlyle) مدل 06NW2300S5EA

. دمونتاژ کامل کمپرسورهای اسکرو چیلر و جدا نمودن اجزای مختلف آن

. شستشو، رفع آلودگی و سرویس اجزای مختلف باز شده و بررسی صحت عملکرد آنها

. بررسی اسکروها و بلبرینگ ها از نظر میزان لقی و تلورانس های مجاز

. بیرون کشیدن بلبرینگ ها از روی اسکروها با استفاده از ابزارهای مخصوص، تمیز نمودن محل قرار گرفتن بلبرینگ ها و بررسی آن از نظر خوردگی و نیاز به ترمیم.

. در صورت نیاز، ترمیم و اصلاح محل قرار گرفتن بلبرینگ ها، اسکروها و پوسته کمپرسورها با استفاده از متال اسپری

. تعویض تمامی بلبرینگ ها، اورینگ ها، قطعات لاستیکی و فیلتر اینترنال

. سند بلاست کامل پوسته کمپرسورها و رنگ آمیزی مجدد

. شستشوی سیم پیچ کمپرسور و خشک نمودن در کوره

. بررسی سیم پیچ کمپرسور از نظر مقاومت اهمی و عایقی. درصورت نیاز شارلاک کاری انجام گردد.

. در صورت سوختگی سیم پیچ کمپرسور، نسبت به تعویض آن اقدام گردد.

. تعویض 6 عدد ترمیستور های موجود در سیم پیچ و تست آنها

. نصب بلبرینگ ها، اسکروها و بررسی لقی و تلورانس های مجاز مطابق استاندارد های شرکت سازنده

. مونتاژ کامل کمپرسور با اورینگ های جدید و بستن و لاک کردن کلیه روزنه های موجود بر روی آن

. تست و راه اندازی کمپرسور، بررسی های لود ولو ها به صورت کامل

. تحت فشار قرار دادن کمپرسور و تست فشار آن به صورت کامل

. تست صدا و لرزش کمپرسور و بررسی میزان لرزش، صدا و آمپر مصرفی کمپرسور

. بسته بندی و قرار دادن بر روی پالت فلزی به منظور جابجایی آسانتر کمپرسور

. تحویل کمپرسور ها با فشار 50 PSI توسط نیتروژن و آب بندی کامل مجموعه

. تحویل 2 ست اورینگ و گسکت های مربوط به بخش ساکشن، دیسشارژ، ولو های روغن و ورودی خنک کننده کمپرسور.

شرایط اختصاصی

تعهدات پیمانکار در مراحل مختلف تعمیرات، پس از اتمام کار و تحویل کمپرسور:

- پيمانكار متعهد مي گردد كليه تجهيزات و وسايل مورد نياز انجام تعميرات موضوع قرارداد را به هزينه خود در جهت ارائه خدمات تهيه نمايد.

- محل انجام تعمیرات کارگاه اختصاصی پیمانکار می باشد.

- کلیه قطعات می بایست اورجینال و دارای بسته بندی اورجینال شرکتی باشند.

- جهت دمونتاژ و مونتاژ نمودن کمپرسور پس از خرید قطعات یدکی ، جهت نصب قطعات بر روی کمپرسور، رنگ پایه و ... هماهنگی لازم با شرکت حفاری استوان کیش جهت حضور نمایندگان فنی شرکت، انجام پذیرد.

- پرداخت مبالغ مربوط به تامین قطعات و اجرت انجام کار بر اساس شرایط مندرج در قرارداد تماما به صورت ریال به حساب پیمانکار بر اساس نرخ تسعیر؛ نرخ حواله سامانه سنا (نرخ خرید) در روز صدور چک می باشد.

- پیمانکار انجام تعمیرات اساسی کمپرسورهای اسکرو را به مدت 6 ماه از زمان انجام کار بدون هیچ گونه قید و شرطی گارانتی نموده و در صورت بروز ایراد در سیستم نسبت به برطرف نمودن مشکل با هزینه پیمانکار اقدام خواهد نمود.

- هزینه پرداخت شده جهت اجرت انجام کار یکبار بوده و در صورت نیاز به انجام تعمیرات در دوره گارانتی و بازدید مجموعه هیچ گونه هزینه اضافی بابت انجام کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

- ارائه گزارش کامل و جامع تعمیرات کمپرسورهای اسکرو همراه با جزئیات به کارفرما، طی حداکثر 20 روز کاری در قالب کتابچه تعمیرات کمپرسور های اسکرو به صورت یک نسخه چاپی رنگی و یک نسخه تصویری در لوح فشرده به کارفرما ارائه گردد.

- صورت جلسه راه اندازی چیلر و تحویل موقت مبنای تاریخ شروع گارانتی کمپرسور ها می باشد.