ساخت اواپراتور چیلر دستگاه حفاری پاسارگاد 100

Model: HXC-200ES

مقدمه

شرکت حفاری استوان کیش دارای یک دستگاه حفاری دریایی می باشد. این شرکت در نظر دارد یک عدد اواپراتور مدل HXC-200ES مربوط به چیلرتراکمی 30HXC190A از برند Carrier سکوی حفاری پاسارگاد 100 را با توجه به نشتی لوله های داخلی و معیوب شدن کامل آن مهندسی معکوس نموده و سپس اقدام به ساخت اواپراتور نماید. لذا جهت انجام اين کار نیاز به گروه متخصص با کارگاه مجهز دارد تا تعمیرات مذکور را طبق استانداردهای شرکت سازنده انجام دهد.

ساخت و تعمیرات اساسی  تجهیزات دریایی طبق استانداردهای شرکت سازنده و دستورالعملهای نماینده کارفرما و مطابق شرح کار بوده و پیمانکار موظف به استفاده از این اطلاعات به صورت دقیق در تمام مراحل انجام کار می باشد. ضمنا تمامي تائيديه هاي خواسته شده در شرح كار بايد از نماينده كارفرما اخذ گردد.

پيوست ها

پیوست الف: شامل لیست خدمات مورد نیاز جهت ارائه آحاد بها به صورت تفكيك شده می باشد.

شرح كار و شرايط اختصاصي

شرح کار ساخت اواپراتور چیلر

1. اواپراتور به طول 210 سانتی متر ، قطر 52 سانتی متر، به تعداد 125 عدد لوله داخلی به قطر داخلی 16.91 میلیمتر و از نوع Flooded می باشد.

2. سایز لوله های ورودی و خروجی آب چیلر 6 اینچ می باشد.

3. سیال عبوری از لوله های ورودی و خروجی آب شیرین می باشد.

4. با توجه به تعداد لوله های داخلی (tube) آسیب دیده Evaporator چیلر و عدم امکان استفاده از آن، ضمن اینکه نقشه داخلی یونیت Evaporator وجود ندارد و قابل دسترسی نمی باشد لازم است یک عدد اواپراتور طبق نمونه معیوب و استاندارد های شرکت سازنده مهندسی معکوس گردد و سپس اقدام به ساخت انجام گیرد.

5. قبل از انجام هرگونه اقدامی در خصوص ساخت اواپراتور ابتدا وضعیت ظاهری آن بررسی و سپس ثبت گزارش کامل از وضعیت و شرایط داخلی و بیرونی اواپراتور به همراه عکس برداری از نقاط مختلف آن انجام گیرد.  لازم به توضیح است که ثبت عکس های وضعیت اواپراتور می بایست پیوست گزارش اولین روز کاری پیمانکار بازسازی باشد.

6. پس از ارائه گزارش کامل ساخت اواپراتور توسط پیمانکار، در صورت اخذ تائید گزارش های اشاره شده توسط نماینده کارفرما، پیمانکار با تایید نماینده کارفرما، اجازه کار برای شروع ساخت اواپراتور را خواهد داشت.

7. گزارش های انجام کار می بایست به صورت روزانه برای کارفرما ارسال گردد. با توجه به انجام کار در کارگاه پیمانکار ارسال گزارشات از طریق بستر ارتباطی پیمانکار، صورت خواهد گرفت.

8. ضمنا ارائه کلیه عکس های گرفته شده طی پروسه ساخت، نقشه ها، ابعاد و اندازه ها، قطعات و متریال استفاده شده و ... به صورت یک کتابچه فنی و راهنما از سوی شرکت بازسازی کننده (پیمانکار) به کارفرما ارائه گردد.

شرایط اختصاصی

تعهدات پیمانکار در مراحل مختلف ساخت و پس از اتمام کار و تحویل اواپراتور:

- پيمانكار متعهد مي گردد كليه تجهيزات و وسايل مورد نياز ساخت موضوع قرارداد را به هزينه خود در جهت ارائه خدمات تهيه نمايد.

- محل ساخت اواپراتور در کارگاه پیمانکار می باشد.

- پرداخت مبالغ مربوط به تامین قطعات و اجرت انجام کار بر اساس شرایط مندرج در قرارداد تماما به صورت ریال به حساب پیمانکار بر اساس نرخ تسعیر؛ نرخ حواله سامانه سنا (نرخ خرید) در روز صدور چک می باشد.

- در زمان راه اندازی و تست Evaprator، حضور نماینده شرکت حفاری استوان کیش الزامی می باشد.

- اواپراتور ساخته شده به مدت 12 ماه گارانتی می گردد.

- بازرسی از چیلر یا اواپراتور هر 4 ماه یکبار توسط پرسنل فنی پیمانکار انجام و گزارش کارکرد و شرایط چیلر یا اواپراتور به کارفرما ارائه گردد.

- گزارش کامل و جامع ساخت اواپراتور همراه با جزئیات، طی حداکثر 20 روز کاری در قالب کتابچه ساخت به صورت یک نسخه چاپی رنگی و یک نسخه تصویری در لوح فشرده از سوی پیمانکار به کارفرما ارائه گردد.